GIAO TIẾP MODULE GPS-NEO-M8N

1. Giới thiệu module

- Hình của module - Chức năng cơ bản: Định vị GPS; đo tốc độ, khoảng cách; đo độ cao thiết bị;…

2. Sơ đồ nối chân

Arduino Nano; GPS-NEO-M8N. 5V; VCC. GND; GND. RX; TX. TX; RX.

3. Thư viện giao tiếp

- TinyGPSPlus của Mikal Harl version 1.0.3

4. Chương trình chính

#include <TinyGPS++.h> TinyGPSPlus gps; double latitude, longitude; String link; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("GPS"); } void loop() { GPS(); } void GPS(){ if(Serial.available()) { gps.encode(Serial.read()); } if(gps.location.isUpdated()) { latitude = gps.location.lat(); longitude = gps.location.lng(); link = "www.google.com/maps/place/" + String(latitude, 6) + "," + String(longitude, 6) ; Serial.println(link); } }

5. [Ảnh] Mạch thực tế (testboard)

6. [Videos] Kết quả thu được

- drive

7. Lưu ý gì?

- Sử dụng tốt nhất khi ở ngoài trời, trên cao. Ở trong nhà thì module tốn rất nhiều thời gian để chạy hoặc không thể kết nối với vệ tinh để lấy định vị - Để có số liệu chính xác nhất thì sau khi di chuyển phải đợi cho đến khi số liệu ổn định mới kiểm tra