GIAO TIẾP MODULE SIM800L

1. Giới thiệu module

- Hình của module - Chức năng cơ bản: Dùng điều khiển thiết bị hoặc cảnh báo từ xa thông qua mạng di động như gọi điện, nhắn tin, GPRS

2. Sơ đồ nối chân

Arduino Nano; SIM800L; Tụ 1000μF. 5V; VCC; VCC. GND; GND; GND. D11; RX. D10; TX.

3. Thư viện giao tiếp

- SIM800L không cần xài thư viện để chạy

4. Chương trình chính

#include <SoftwareSerial.h> #define rxPin 10 #define txPin 11 SoftwareSerial sim800L(rxPin,txPin); String buff; void setup() { //Begin serial communication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor) Serial.begin(9600); //Begin serial communication with Arduino and SIM800LR sim800L.begin(9600); Serial.println("Initializing..."); sim800L.println("AT"); waitForResponse(); sim800L.println("ATE1"); waitForResponse(); sim800L.println("AT+CMGF=1"); waitForResponse(); sim800L.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); waitForResponse(); } void loop() { while(sim800L.available()){ buff = sim800L.readString(); Serial.println(buff); } while(Serial.available()) { buff = Serial.readString(); buff.trim(); if(buff == "s") send_sms(); else if(buff== "c") make_call(); else sim800L.println(buff); } } void send_sms(){ sim800L.print("AT+CMGS=\"+84857819828\"\r"); waitForResponse(); sim800L.print("Hello from SIM800L"); sim800L.write(0x1A); waitForResponse(); } void make_call(){ sim800L.println("ATD +84857819828;"); waitForResponse(); } void waitForResponse(){ delay(1000); while(sim800L.available()){ Serial.println(sim800L.readString()); } sim800L.read(); }

5. [Ảnh] Mạch thực tế (testboard)

6. [Videos] Kết quả thu được

- drive

7. Lưu ý gì?

- Nguồn cấp từ 3.4V cho đến 4.2V - Sử dụng tụ 1000μF 6.3V để ổn định dòng cho module - Nếu không sử dụng tụ thì phải sử dụng dây cấp nguồn cho module ngắn nhất có thể từ - 2-3cm