GIAO TIẾP MODULE SW-420

1. Giới thiệu module

- Hình của module - Chức năng cơ bản: Cảm nhận rung động từ môi trường và gửi tín hiệu qua chân D0 (Digital)

2. Sơ đồ nối chân

Arduino Nano; SW-420. 3.3V; VCC. GND; GND. D4; D0.

3. Thư viện giao tiếp

- SW-420 không cần xài thư viện để chạy

4. Chương trình chính

void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int value = digitalRead(4); if (value ==1){ Serial.println("Rung"); } else { Serial.println("Khong Rung"); } delay(100); }

5. [Ảnh] Mạch thực tế (testboard)

6. [Videos] Kết quả thu được

- drive

7. Lưu ý gì?

- Có thể chỉnh độ nhạy của cảm biến thông qua biến trở